08. modul

# Parancspuska

Hash-eszközök, Wireshark és Cisco ellenőrzés

13. évfolyam • Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

# Kali – hash és John

hashid -m "<HASH>"
john --format=Raw-SHA256 --wordlist=wordlist_demo.txt hashes_lab.txt
john --show --format=Raw-SHA256 hashes_lab.txt
HOME=~/john_lab_08 john --format=Raw-SHA256 --wordlist=wordlist_demo.txt hashes_lab.txt
johnny

# Wireshark

tcp.port == 23
tcp.port == 22
ip.addr == 10.8.N.1
tcp.stream eq <SZAM>

# Cisco – SSH és VTY

hostname R1
ip domain-name lab.local
username admin privilege 15 secret <DEMO>
enable secret <DEMO>
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
 exec-timeout 5 0

# Cisco – management ACL és loginvédelem

access-list 10 permit 10.8.N.20
line vty 0 4
 access-class 10 in
login block-for 60 attempts 3 within 60
login delay 2

# Ellenőrző parancsok

show ip ssh
show login
show access-lists
show running-config | section line vty
show running-config | include username|enable
show logging

Mindig retest A konfigurációs parancs csak szándék. A sikeres és sikertelen kapcsolati teszt, valamint a show kimenet együtt bizonyít.