06. modul - Tanári előkészítési checklist

Mit kell létrehozni, összekötni, ellenőrizni?

Etikus hackelés tananyag - 13. évfolyam, Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus

Rövid cél A tanár a dokumentum alapján 30-60 perc alatt elő tud készíteni egy működő laborhelyzetet. A diákok már kész célkörnyezetet kapnak, így az óra nem megy el hibakeresésre.

# 1. Fizikai eszközök

3 db Cisco router

3 db Cisco switch

1 db Kali gép vagy Kali VM bridge-elt hálózattal

1 db Debian szerver gép vagy VM bridge-elt hálózattal

Legalább 2-3 tanulói PC a próbacsoportoknak

Patch kábelek: minimum 8-10 db

Projektor a parancsok közös bemutatásához

# 2. Ajánlott összekötés

| Kábel | Honnan | Hova | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1 G0/0 | SW1 port 1 | Kali szegmens |
| 2 | Kali PC | SW1 port 2 | Scanner gép |
| 3 | R2 G0/0 | SW2 port 1 | Középső szegmens |
| 4 | Windows PC | SW2 port 2 | Opcionális kliens |
| 5 | R3 G0/0 | SW3 port 1 | Szerver szegmens |
| 6 | Debian szerver | SW3 port 2 | Apache cél |
| 7 | R1 G0/1 | R2 G0/1 | Routerközi link |
| 8 | R2 G0/2 vagy G0/1 | R3 G0/1 | Routerközi link |

# 3. IP terv

| Eszköz | Interfész | IP-cím |
| --- | --- | --- |
| R1 | LAN | 10.6.10.1/24 |
| Kali | eth0 | 10.6.10.10/24, GW 10.6.10.1 |
| R1-R2 | link | 10.6.12.1/30 - 10.6.12.2/30 |
| R2 | LAN | 10.6.20.1/24 |
| R2-R3 | link | 10.6.23.1/30 - 10.6.23.2/30 |
| R3 | LAN | 10.6.30.1/24 |
| Debian szerver | eth0 | 10.6.30.10/24, GW 10.6.30.1 |

# 4. Kötelező próba az óra előtt

# Kali gépről ezeknek működniük kell:
ping -c 3 10.6.10.1
ping -c 3 10.6.30.10
curl -I http://10.6.30.10
nmap -sV -p 22,80 10.6.30.10
nikto -h http://10.6.30.10

# Debian szerveren:
systemctl is-active apache2
systemctl is-active ssh
ls -l /var/www/html

# 5. Ha valami nem működik

| Tünet | Valószínű ok | Gyors ellenőrzés |
| --- | --- | --- |
| Kali nem pingeli a Debian szervert | Routing vagy gateway hiba | traceroute 10.6.30.10; router routing tábla |
| HTTP nem érhető el | Apache nem fut vagy tűzfal | systemctl status apache2; curl localhost |
| Nmap nem lát 22/tcp portot | SSH nincs telepítve vagy nem fut | systemctl status ssh |
| Nikto túl lassú | Túl sok csoport egyszerre futtatja | Csoportonként időzítve indítsd |
| Diákok más célokat scannelnek | Scope nincs elég erősen rögzítve | Cél IP-k tábla + munkalap elején |