08. modul

# Cisco élő eszközös labor

6 router + 6 switch • pontos kábelezés és mintakonfiguráció

13. évfolyam • Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

# 1. Ajánlott teremfelosztás

| Pod | Eszközpár | Kali PC | Admin PC | LAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1–SW1 | 10.8.1.10 | 10.8.1.20 | 10.8.1.0/24 |
| 2 | R2–SW2 | 10.8.2.10 | 10.8.2.20 | 10.8.2.0/24 |
| 3 | R3–SW3 | 10.8.3.10 | 10.8.3.20 | 10.8.3.0/24 |
| 4 | R4–SW4 | 10.8.4.10 | 10.8.4.20 | 10.8.4.0/24 |
| 5 | R5–SW5 | 10.8.5.10 | 10.8.5.20 | 10.8.5.0/24 |
| 6 | R6–SW6 | 10.8.6.10 | 10.8.6.20 | 10.8.6.0/24 |

# 2. Kábelezés podonként

R_N G0/0 vagy F0/0 → SW_N uplink/access port (például G0/1 vagy F0/24).

Kali PC → SW_N F0/1.

Admin PC → SW_N F0/2.

Konzolkábel → tanári vagy csoportos admin gép; maradjon elérhető a teljes labor alatt.

WAN/inter-pod kapcsolat nem szükséges; a modul célja a menedzsmentsík védelme.

# 3. IP-címzés

| Eszköz | Cím |
| --- | --- |
| Router LAN | 10.8.N.1/24 |
| Switch SVI | 10.8.N.2/24 |
| Kali | 10.8.N.10/24, GW 10.8.N.1 |
| Admin PC | 10.8.N.20/24, GW 10.8.N.1 |

# 4. Gyenge tanári kiinduló állapot

! TANARI DEMO - SZANDEKOSAN GYENGE, CSAK ZART LABORBAN
hostname R1
interface g0/0
 ip address 10.8.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
!
enable password cisco
username admin password 0 admin
line vty 0 4
 login local
 transport input telnet
 exec-timeout 20 0
end

Csak rövid demonstrációra A gyenge konfigurációt ne mentsd tartósan, ne csatlakoztasd internethez, és az óra végén teljesen távolítsd el.

# 5. Hardened router minta

hostname R1
ip domain-name lab.local
service password-encryption
enable secret CsereldLe_Eros_TanariTitokra
username admin privilege 15 secret CsereldLe_Eros_TanariTitokra
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
login block-for 60 attempts 3 within 60
login delay 2
access-list 10 permit 10.8.1.20
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
 access-class 10 in
 exec-timeout 5 0
end

# 6. Hardened switch minta

hostname SW1
interface vlan 1
 ip address 10.8.1.2 255.255.255.0
 no shutdown
ip default-gateway 10.8.1.1
ip domain-name lab.local
username admin privilege 15 secret CsereldLe_Eros_TanariTitokra
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
 exec-timeout 5 0
end

# 7. Ellenőrzési sorrend

| Teszt | Forrás | Elvárt eredmény |
| --- | --- | --- |
| Ping | mindkét PC → router | sikeres |
| Telnet | mindkét PC → router | sikertelen hardening után |
| SSH | admin PC → router/switch | sikeres |
| SSH | Kali PC → router/switch | sikertelen ACL után |
| 3 hibás SSH | admin vagy tanári teszt | quiet period / delay, napló |
| show parancsok | konzol vagy admin SSH | konfiguráció igazolása |

# 8. Visszaállítás

Töröld a tanári demo fiókot és jelszót, vagy töltsd vissza a kiinduló konfigurációt.

Távolítsd el a labor ACL-t és login block beállítást, ha a következő tananyag más állapotot igényel.

Mentsd a diákok bizonyítékait, de jelszót ne tartalmazzanak.

A következő csoport előtt ellenőrizd az RSA-kulcs és a VTY-vonalak állapotát.