08. modul

# Labor gyakorlatok

Offline hash-vizsgálat, Wireshark és 6 podos Cisco-hardening

13. évfolyam • Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

Kötelező scope Minden feladat kizárólag a tanár által kijelölt demo hash-ekre és a saját 10.8.N.0/24 podra vonatkozik.

# 1. Hash-formátum azonosítása

Tanári előkészítés: másold a `hashes_lab.txt` fájlt a Kali gépekre; ellenőrizd a hashid telepítését.

Tanulói feladat: válassz három hash-t, futtasd a hashid-t, és rögzítsd a lehetséges formátumokat.

Értelmezés: írd le, miért csak becslés a formátumazonosítás, és miért kell kontextus.

hashid -m "<HASH>"

Jegyzet / bizonyíték: ______________________________________________________________________

# 2. Offline szólistás visszaállítás Johnnal

Tanári előkészítés: új Kali snapshot vagy üres John potfájl; `hashes_lab.txt` és `wordlist_demo.txt`.

Tanulói feladat: Raw-SHA256 formátumban futtasd a szólistás vizsgálatot, majd jelenítsd meg az eredményt.

Bizonyíték: parancs, futási összegzés, `john --show`, és magyarázat arról, mely jelszavak maradtak meg.

john --format=Raw-SHA256 --wordlist=wordlist_demo.txt hashes_lab.txt
john --show --format=Raw-SHA256 hashes_lab.txt

Jegyzet / bizonyíték: ______________________________________________________________________

# 3. Johnny grafikus labor

Tanári előkészítés: Johnny telepítése és próbaimport; szükség esetén projektoron tanári bemutató.

Tanulói feladat: importáld a hashfájlt, válaszd a Raw-SHA256 formátumot és a szólistás módot.

Összehasonlítás: mi látható egyértelműbben GUI-ban, és mi reprodukálható jobban parancssorban?

johnny

Jegyzet / bizonyíték: ______________________________________________________________________

# 4. Telnet és SSH összehasonlítása

Tanári előkészítés: egy podon ideiglenes Telnet-konfiguráció és demo fiók; Wireshark működik.

Tanulói feladat: rögzíts saját Telnet-belépést, majd ugyanazon az útvonalon SSH-belépést.

Bizonyíték: protokoll, port, csomagszám és az alkalmazási tartalom olvashatóságának összevetése.

telnet 10.8.N.1
ssh admin@10.8.N.1
Wireshark filter: tcp.port == 23 or tcp.port == 22

Jegyzet / bizonyíték: ______________________________________________________________________

# 5. Cisco SSH-hardening

Tanári előkészítés: router/switch induló mentés, konzol, eszközönként egyedi pod IP.

Tanulói feladat: tiltsd a Telnetet, hozz létre `secret` típusú demo felhasználót, generálj RSA-kulcsot és engedélyezd az SSHv2-t.

Ellenőrzés: `show ip ssh`, `show run | section line vty`, sikeres SSH az admin PC-ről.

ip domain-name lab.local
username admin privilege 15 secret <DEMO>
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh

Jegyzet / bizonyíték: ______________________________________________________________________

# 6. Management ACL és inaktivitási idő

Tanári előkészítés: admin PC címe .20, Kali PC címe .10; előző labor működő SSH-ja.

Tanulói feladat: csak az admin PC-ről engedélyezd a VTY-hozzáférést, és állíts 5 perces időkorlátot.

Retest: admin PC-ről sikeres, Kali PC-ről sikertelen SSH.

access-list 10 permit 10.8.N.20
line vty 0 4
 access-class 10 in
 exec-timeout 5 0

Jegyzet / bizonyíték: ______________________________________________________________________

# 7. Sikertelen belépések lassítása

Tanári előkészítés: konzolkapcsolat; 3 hibás próbálkozás után 60 másodperces quiet period.

Tanulói feladat: állítsd be a login block és delay parancsokat, majd kézzel hajts végre három hibás SSH-belépést.

Ellenőrzés: `show login`, napló és a várakozási idő megfigyelése. Automatizált próbálgatás nem használható.

login block-for 60 attempts 3 within 60
login delay 2
show login
show logging

Jegyzet / bizonyíték: ______________________________________________________________________

# 8. Konfigurációs incidens

Tanári előkészítés: add ki a `incident_case/gyenge_config_reszlet.txt` fájlt.

Tanulói feladat: legalább 5 megállapítás bizonyíték–hatás–javítás–retest formában.

Csoportmunka: a megállapításokat kockázat szerint rangsoroljátok.

Nincs futtatandó parancs; konfigurációelemzés.

Jegyzet / bizonyíték: ______________________________________________________________________

# 9. Mini audit és riport

Tanári előkészítés: a podok közül néhányon hagyj egy-egy dokumentált hibát (pl. hosszú timeout vagy hiányzó ACL).

Tanulói feladat: ellenőrzőlista alapján audit, javítás és retest.

Leadandó: 2–3 oldalas riport, mellékletként a releváns show kimenetek.

show ip ssh
show login
show running-config | section line vty
show access-lists

Jegyzet / bizonyíték: ______________________________________________________________________