08. modul

# Tanári előkészítési checklist

Pontos teendők a hash-, Wireshark- és Cisco-laborok előtt

13. évfolyam • Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

# 1. Előkészítés 1–2 nappal korábban

☐ A 6 router és 6 switch bekapcsol, konzolról elérhető és nincs ismeretlen konfigurációzár.

☐ Minden podról készül kiinduló `show running-config` mentés.

☐ A 16 PC közül kijelölésre kerül 6 Kali VM-es gép, 6 admin PC, 1 tanári, 1 tartalék, 2 opcionális megfigyelő.

☐ A Kali VM-ek offline snapshotja elkészül; a john, johnny, hashid és Wireshark telepítve van.

☐ A `labor_assets/hash_lab` tanulói fájljai a gépekre kerülnek, a `MEGOLDAS_TANARI.txt` nem.

☐ A Cisco interfésznevek és SSH/RSA támogatás ellenőrzése megtörténik.

☐ A pod IP-terv kinyomtatva vagy LMS-be feltöltve.

# 2. Kábelezési terv – 6 pod

| Pod | Router–switch | Kali PC | Admin PC | Menedzsment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1 LAN → SW1 uplink | SW port 1 | SW port 2 | 10.8.1.0/24 |
| 2 | R2 LAN → SW2 uplink | SW port 1 | SW port 2 | 10.8.2.0/24 |
| 3 | R3 LAN → SW3 uplink | SW port 1 | SW port 2 | 10.8.3.0/24 |
| 4 | R4 LAN → SW4 uplink | SW port 1 | SW port 2 | 10.8.4.0/24 |
| 5 | R5 LAN → SW5 uplink | SW port 1 | SW port 2 | 10.8.5.0/24 |
| 6 | R6 LAN → SW6 uplink | SW port 1 | SW port 2 | 10.8.6.0/24 |

Fizikai szabály A podok között ne legyen véletlen összeköttetés. A WAN-portok ebben a modulban maradjanak kihúzva, hacsak a tanár nem tervez külön izolált menedzsmenthálózatot.

# 3. Óra előtti 20 perces gyorslista

☐ Projektor és PPT megnyitva; terminál betűmérete legalább 18–20 pt.

☐ Tanári Kali gépen a `john --list=formats | grep -i sha256` ellenőrzése.

☐ Hash-labor próba: egy demo hash visszaállítható a szólistával.

☐ Johnny elindul és importálni tudja a hashfájlt.

☐ Wireshark látja a megfelelő Ethernet interfészt; promiszkuitás és jogosultság rendben.

☐ Egy tesztpodon Telnet-belépés működik, majd SSH-hardening után SSH működik.

☐ Konzolkábel kéznél; kizárás esetére helyi visszaállítási terv rendelkezésre áll.

# 4. Labor közbeni kontrollpontok

| Időpont | Tanári kérdés | Elvárt állapot |
| --- | --- | --- |
| 0. perc | Melyik pod és mi a scope? | A tanuló megnevezi a saját hálózatát. |
| 15. perc | Milyen hash-formátumot feltételeztek? | Nem csak eszközkimenet, hanem indoklás. |
| 30. perc | Mi bizonyítja a jelszó gyengeségét? | Szólista-találat és `john --show`. |
| 50. perc | Mit lát Telnetnél és mit SSH-nál? | Protokollbiztonsági különbség. |
| 70. perc | Melyik gép érheti el az SSH-t? | Management ACL ellenőrzése. |
| 85. perc | Mi történik 3 hibás próbánál? | Quiet period / delay és napló. |

# 5. Visszaállítás óra után

☐ A szándékosan gyenge Telnet-konfiguráció törlése minden eszközről.

☐ A tanári demo jelszavak cseréje vagy a konfiguráció teljes visszaállítása.

☐ A Cisco eszközök kiinduló konfigurációjának visszatöltése.

☐ A Kali VM snapshot visszaállítása vagy a laborfájlok törlése.

☐ A tanulói riportokban nincs valós jelszó, privát adat vagy iskolai hitelesítő adat.

# 6. Eszközhiba esetén

| Hiba | Gyors megoldás |
| --- | --- |
| Nincs SSH-támogatás | Packet Tracer/virtuális IOS pótlás; a pod a Telnet/SSH PCAP-elemzést végzi. |
| RSA 2048 nem támogatott | A legnagyobb támogatott kulcsméretet használni, és dokumentálni a korlátot. |
| Johnny nem indul | John CLI labor; a tanár saját gépen mutatja a GUI-t. |
| Wireshark nem lát forgalmat | Saját kliensforgalom rögzítése; SPAN csak opcionális. |
| A tanuló kizárta magát | Konzolbelépés, ACL vagy VTY-konfiguráció javítása. |