# 10. modul – Tanári előkészítési checklist

Pontos előkészületek a laborok előtt

13. évfolyam • Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus • zárt oktatási labor

# 1. Hálózati és fizikai előkészítés

☐ A 6 routert és 6 switchet három podra osztottam (R1–R2/SW1–SW2; R3–R4/SW3–SW4; R5–R6/SW5–SW6).

☐ Podonként az első router támadói LAN-t, a második router cél LAN-t szolgál ki.

☐ A routerpárok között külön tranzit /30 hálózat legyen.

☐ A switch uplinkek és a PC-portok legyenek címkézve.

☐ Az internetkapcsolatot a labor idejére fizikailag vagy ACL-lel letiltottam.

☐ A tanári gép eléri mindhárom podot, de a podok egymást nem érik el.

# 2. Virtuális gépek

☐ Podonként legalább egy friss Kali Linux VM működik.

☐ Podonként egy Metasploitable2 VM működik host-only/bridged labor interfésszel.

☐ Podonként opcionálisan egy Debian log/monitor gép működik rsysloggal és tcpdump/Wiresharkkal.

☐ Minden VM-ről készült „MOD10_CLEAN” snapshot.

☐ A VM-ek csak a kijelölt fizikai NIC-et használják; NAT adapter kikapcsolva.

# 3. Kali és Metasploit

☐ sudo apt update lefutott.

☐ Metasploit elindul: msfconsole.

☐ Adatbázis állapota rendben: db_status.

☐ Podonként külön workspace létrehozható.

☐ A szükséges modulok elérhetők, a célgép szolgáltatásai előre ellenőrizve.

☐ A terminálnaplózás vagy képernyőkép-készítés működik.

# 4. Cisco konfiguráció

☐ Minden LAN interfész IP-címe beállítva és no shutdown állapotú.

☐ A routerpárok között statikus útvonalak működnek.

☐ A podok között nincs átjárás.

☐ Készen áll egy ACL-sablon a célport blokkolásához a védekező laborban.

☐ A konfigurációk mentve: copy running-config startup-config.

# 5. Óra előtti próba

☐ A tanár saját Kali gépről végigpróbálta a kijelölt auxiliary scan-t.

☐ A tanár végigpróbálta a kijelölt kontrollált exploitot a snapshotolt célgépen.

☐ A session létrejött, majd szabályosan bezárható.

☐ A snapshot-visszaállítás működik.

☐ Az ACL vagy szolgáltatásleállítás után a retest sikertelen, ahogy várható.

☐ A tanári megoldókulcs és vészleállítási terv kéznél van.

# 6. Biztonsági lezárás

☐ A diákok írásban megkapták az engedélyezett IP-tartományt.

☐ A „STOP” jelzés és a tanári felügyeleti szabály ismertetve.

☐ Személyes vagy valós jelszó nem kerül a laborba.

☐ A labor végén sessionök, workspace-ek és ideiglenes fájlok törlendők.

☐ A routerek/switchek visszaállítási konfigurációja elérhető.