07. modul

# Labor-gyakorlatok

Élő Cisco eszközök, Debian Apache, MiniWebLab, Kali Burp és Wireshark

Tanulói lépések + minden labornál tanári előkészítés

Kötelező scope 10.7.20.10 TCP/80 és a /minilab/ útvonal. A tanár ettől eltérő címet külön, írásban adhat meg. Az internet és az iskola éles hálózata nem célpont.

# Labor 1 - Élő topológia építése és validálása

Tanári előkészítés • 3 router, 3 switch, Kali PC/VM, Debian szerver, tanári PC előkészítése. • R1-R2 és R2-R3 tranzitcímek beállítása. • MiniWebLab telepítése és Apache elindítása.

## Tanulói lépések

Rajzold fel a tényleges portszámokat és kábelkapcsolatokat.

Állítsd be a kijelölt statikus IP-címeket.

Pingelj hoponként: helyi átjáró, R2 tranzit, Debian.

Nyisd meg a MiniWebLab kezdőlapját.

Bizonyítsd, hogy internetes célpont nem érhető el.

## Leadandó bizonyíték

kitöltött topológia

ip -br addr / ipconfig kimenet

ping és curl bizonyíték

scope-nyilatkozat

# Labor 2 - HTTP alapvonal curl segítségével

Tanári előkészítés • A MiniWebLab fusson; az Apache hardening még ne legyen bekapcsolva. • A tanár ürítse vagy jelölje meg az access.log kezdetét.

## Tanulói lépések

Futtasd: curl -I http://10.7.20.10/minilab/headers.php.

Futtasd: curl -v http://10.7.20.10/minilab/profile.php?id=1.

Jelöld meg a metódust, Host fejlécet, státuszkódot, Content-Type-ot és az X-Lab-Hint-et.

Keresd meg ugyanezt a kérést az Apache access.logban.

## Leadandó bizonyíték

annotált kérés/válasz

curl kimenet

naplósor

# Labor 3 - Burp Proxy és scope

Tanári előkészítés • Kali Burp működésének ellenőrzése. • A tanár a projektorán egyszer bemutatja a Temporary project és Open browser lépéseket.

## Tanulói lépések

Indítsd el a Burpöt.

Nyisd meg a Burp böngészőt.

Add a 10.7.20.10 címet a scope-hoz.

Böngészd végig a MiniWebLab főoldalát Intercept OFF állapotban.

A HTTP historyban szűrj csak in-scope elemekre.

Válassz ki három különböző kérést, és írd le a céljukat.

## Leadandó bizonyíték

scope képernyőkép

3 kérés táblázata

1 válaszfejléc bizonyíték

# Labor 4 - Repeater és paraméterek

Tanári előkészítés • A profile.php és az api/order.php legyen elérhető. • A tanár előre kipróbálja az id=1 és id=2 kéréseket.

## Tanulói lépések

Küldd a profile.php?id=1 kérést Repeaterbe.

Rögzítsd az 1-es profil válaszát.

Változtasd id=2-re és küldd újra.

Ismételd meg az api/order.php?id=1 és id=3 kérésekkel.

Fogalmazz meg egy findinget: cím, bizonyíték, hatás, javítás.

## Leadandó bizonyíték

kérés-válasz pár

különbségtábla

finding vázlat

# Labor 5 - Kliens által vezérelt jogosultság

Tanári előkészítés • A coupon.php legyen az alapcsomag szerinti állapotban. • A tanár csak akkor ad segítséget, ha a csoport dokumentálta a normál kérést.

## Tanulói lépések

Nyisd meg a student szintű kuponoldalt.

Keresd meg a level paramétert Burpben.

Repeaterben ellenőrzött módon változtasd az értéket.

Írd le, miért hibás a szerver döntése.

Javasolj szerveroldali javítást és tesztesetet.

## Leadandó bizonyíték

normál és módosított kérés

hatásleírás

javítási teszteset

# Labor 6 - Reflektált bemenet és kimenetkódolás

Tanári előkészítés • A tanár hangsúlyozza: aktív script kizárólag demonstrációban. • A search.php és search_fixed.php elérhető legyen.

## Tanulói lépések

Adj meg egyszerű szöveget és speciális HTML-karaktereket.

Burp Response nézetben hasonlítsd össze a két oldal kimenetét.

Azonosítsd, hol történik a kódolás.

Írd le, miért jobb a javított változat.

Tanári demonstráció után dokumentáld a hatást, de ne tesztelj más célpontot.

## Leadandó bizonyíték

előtte-utána válasz

kódolási magyarázat

retest eredmény

# Labor 7 - Biztonsági fejlécek és Apache hardening

Tanári előkészítés • Alapállapotban a secure-headers.conf ne legyen engedélyezve. • A tanár legyen belépve SSH-val a Debian szerverre.

## Tanulói lépések

Rögzítsd a headers.php válaszfejléceit curl és Burp segítségével.

Jelöld a hiányzó védelmi fejléceket.

A tanár futtassa az aktivalt_biztonsagi_fejlecek.sh scriptet.

Ismételd meg a mérést.

Értékeld, melyik fejléc milyen böngészőoldali védelmet ad, és mit nem old meg.

## Leadandó bizonyíték

előtte-utána fejléc

4 rövid magyarázat

retest

# Labor 8 - SPAN, Wireshark és háromforrású korreláció

Tanári előkészítés • SW2 szerverportja és szabad monitorport azonosítva. • SPAN session beállítva; tanári PC capture interfésze kiválasztva. • Apache access.log követése megnyitva.

## Tanulói lépések

Indíts Wireshark capture-t a tanári gépen.

Kali gépről küldj egy egyedi URI-t: /minilab/profile.php?id=2.

Keresd meg Burp HTTP historyban.

Keresd meg Wiresharkban.

Keresd meg Apache access.logban.

Egyeztesd az időpontot, IP-t, URI-t és státuszkódot.

## Leadandó bizonyíték

Burp bizonyíték

Wireshark csomag

Apache naplósor

korrelációs táblázat

# Labor 9 - Mini CTF és jelentés

Tanári előkészítés • A tanár ellenőrizze, hogy az öt flag a labor_assets aktuális verziójában megtalálható. • A csoportok külön munkalapot kapnak; időkeret 35-45 perc.

## Tanulói lépések

Találd meg az öt flag-et kizárólag a MiniWebLabban.

Minden flaghez adj kérés/válasz vagy forráskód-bizonyítékot.

Legalább két flaghez írj javítási javaslatot.

Rangsorold a megállapításokat hatás és kihasználhatóság szerint.

## Leadandó bizonyíték

5 flag

5 bizonyíték

2 javítás

rangsorolt findings

# Laboreredmény összesítő

| Labor | Sikeres? | Bizonyíték fájlneve | Tanári megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ☐ igen / ☐ nem |  |  |
| 2 | ☐ igen / ☐ nem |  |  |
| 3 | ☐ igen / ☐ nem |  |  |
| 4 | ☐ igen / ☐ nem |  |  |
| 5 | ☐ igen / ☐ nem |  |  |
| 6 | ☐ igen / ☐ nem |  |  |
| 7 | ☐ igen / ☐ nem |  |  |
| 8 | ☐ igen / ☐ nem |  |  |
| 9 | ☐ igen / ☐ nem |  |  |