07. modul

# Tanári előkészítési checklist

Eszközök, topológia, MiniWebLab, Burp és visszaállítás

Nyomtatható ellenőrzőlista

Használat A tanár a labor előtt legalább egyszer teljesen végigfuttatja a feladatot egy Kali és egy Debian géppel. A kipipált lista az órakezdés előtti átadás-átvételi dokumentum.

# A. Eszközlista

| ✓ | Eszköz | Mennyiség / megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Cisco router | 3 db; legalább két használható interfész/router |
| ☐ | Cisco switch | 3 db; SW2-n SPAN támogatás ajánlott |
| ☐ | Kali munkaállomás | diákcsoportonként 1 vagy közös VM |
| ☐ | Debian szerver | 1 db vagy VM, 2 GB RAM, statikus IP |
| ☐ | Tanári/Wireshark PC | 1 db, két hálózati kártya előny |
| ☐ | Patch kábelek | eszközök és végpontok számához |
| ☐ | USB / offline csomag | labor_assets és dokumentumok |

# B. Bekötési sorrend

| ✓ | Lépés | Ellenőrzés |
| --- | --- | --- |
| ☐ | R1 LAN -> SW1; Kali/diák PC-k -> SW1 | link LED, 10.7.10.0/24 |
| ☐ | R2 LAN -> SW2; Debian -> SW2 | link LED, 10.7.20.10 |
| ☐ | R3 LAN -> SW3; tanári PC -> SW3 | link LED, 10.7.30.10 |
| ☐ | R1-R2 tranzit összekötése | 10.7.100.0/30 |
| ☐ | R2-R3 tranzit összekötése | 10.7.100.4/30 |
| ☐ | Nincs uplink az internet/iskolai gerinc felé | fizikailag is ellenőrizve |

# C. IP- és szolgáltatásellenőrzés

| ✓ | Teszt | Elvárt eredmény |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Kali -> ping 10.7.10.1 | R1 elérhető |
| ☐ | Kali -> ping 10.7.20.10 | Debian elérhető |
| ☐ | Tanári PC -> ssh 10.7.20.10 | csak tanári zónából működik |
| ☐ | curl -I http://10.7.20.10/minilab/ | HTTP 200 vagy 301/302 |
| ☐ | Kali -> internetes IP | nem elérhető |
| ☐ | Burp HTTP history | csak in-scope kérések |

# D. Debian előkészítés

| ✓ | Feladat | Parancs / hely |
| --- | --- | --- |
| ☐ | MiniWebLab másolása | /var/www/html/minilab |
| ☐ | Apache és PHP telepítve | sudo ./telepites_minilab.sh |
| ☐ | Alapállapot ellenőrizve | http://10.7.20.10/minilab/ |
| ☐ | Snapshot / mentés elkészült | module07-clean |
| ☐ | Valós adat nincs a gépen | kézi ellenőrzés |
| ☐ | Napló ürítve / jelölve | sudo truncate -s 0 /var/log/apache2/access.log |

# E. Kali / Burp előkészítés

| ✓ | Feladat | Elvárt állapot |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Burp indul | burpsuite |
| ☐ | Temporary project | nincs tartós diákadat |
| ☐ | Burp browser megnyílik | Proxy > Intercept > Open browser |
| ☐ | Scope beállítva | 10.7.20.10 / minilab |
| ☐ | Intercept OFF kezdéskor | a böngészés nem akad meg |
| ☐ | VM snapshot | module07-kali-clean |

# F. Óra végi visszaállítás

| ✓ | Feladat | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Burp projekt bezárása mentés nélkül | Temporary project |
| ☐ | Biztonsági fejlécek kikapcsolása | sudo ./visszaallitas.sh |
| ☐ | Apache naplók archiválása vagy ürítése | csak oktatási adat |
| ☐ | SPAN session törlése | no monitor session 1 |
| ☐ | Router/switch konfiguráció mentése vagy lab alapállapot | helyi eljárás szerint |
| ☐ | Internet/iskolai uplink továbbra sincs csatlakoztatva | fizikai ellenőrzés |