09. modul

# Feladatlap

Órai és otthoni gyakorló kérdések

13. évfolyam • Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

# A. Rövid válaszok

Írd le saját szavaiddal, mit jelent a capture „megfigyelési pontja”.

Adj egy capture filter és egy display filter példát ugyanarra a cél IP-re.

Milyen TCP flag kombináció jelzi a SYN/ACK csomagot?

Milyen Wireshark statisztikából látod a kommunikáló végpontpárokat?

Mi a SPAN destination port feladata?

Miért lehet félrevezető egyetlen csomag alapján hibát diagnosztizálni?

# B. Filterírás

Csak DNS csomagok: ____________________

Csak a 10.9.30.10 szerver forgalma: ____________________

Csak HTTP GET kérések: ____________________

Csak új TCP kapcsolatkezdeményezések (SYN, ACK nélkül): ____________________

Csak retransmission jelzések: ____________________

# C. Capture értelmezés

Nyisd meg a `09_alapforgalom.pcap` fájlt, és töltsd ki:

| Mező | Válasz |
| --- | --- |
| DNS query frame |  |
| DNS válasz frame |  |
| TCP SYN frame |  |
| HTTP GET frame |  |
| HTTP státuszkód |  |
| Kért URI |  |

# D. Reflektív kérdés

Egy SPAN capture-ben nem látod a várt forgalmat. Sorolj fel legalább négy lehetséges okot, mielőtt hálózati hibát jelentenél.