09. modul

# Labor gyakorlatok

Wireshark, Cisco SPAN, több router, TShark és PCAP incidenselemzés

13. évfolyam • Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

# 1. Első capture – ICMP és interfészválasztás

Tanári előkészítés: minden párnál működő Kali/Wireshark; egy elérhető router LAN-cím; capture jogosultság tesztelve.

Tanulói feladat: indíts capture-t a vezetékes interfészen, pingeld a saját routert 4-szer, állítsd le a capture-t, majd `icmp` filterrel azonosíts request/reply párokat.

Bizonyíték: frame szám, forrás/cél IP, ICMP típus, RTT megfigyelés.

ping -c 4 10.9.N.1
Wireshark display filter: icmp

Jegyzet / bizonyíték: __________________________________________________________________________________

# 2. DNS és HTTP – egy kérés teljes története

Tanári előkészítés: Debian Apache + dnsmasq; `lab9.local` feloldás működik; a kliens DNS-címe a Debian szerver.

Tanulói feladat: ürítsd a névfeloldási cache-t, nyisd meg a `http://lab9.local/status.txt` oldalt, majd keresd meg a DNS kérés/választ és a TCP+HTTP folyamatot.

Bizonyíték: DNS név, válaszcím, TCP handshake frame-ek, HTTP GET URI és 200 OK.

curl http://lab9.local/status.txt
Display: dns || tcp.port == 80 || http

Jegyzet / bizonyíték: __________________________________________________________________________________

# 3. Display filter kihívás

Tanári előkészítés: `09_alapforgalom.pcap` minden gépen.

Tanulói feladat: írj legalább 6 különböző filtert, amelyek megmutatják a szervert, DNS-t, HTTP GET-et, csak SYN-t, ICMP-t és egy konkrét TCP streamet.

Bizonyíték: filter + találati csomagszám + egy mondatos értelmezés.

ip.addr == 10.9.30.10
dns
http.request
tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0
icmp

Jegyzet / bizonyíték: __________________________________________________________________________________

# 4. Follow TCP Stream – alkalmazási adatfolyam

Tanári előkészítés: `09_alapforgalom.pcap`; Wireshark GUI.

Tanulói feladat: válaszd ki a HTTP GET csomagot → Analyze/Follow → TCP Stream. Azonosítsd a kérés és válasz kulcselemeit.

Bizonyíték: host, URI, státuszkód, tartalom; írd le, miért lenne ez más HTTPS-nél.

Display: http
Right click → Follow → TCP Stream

Jegyzet / bizonyíték: __________________________________________________________________________________

# 5. Cisco SPAN – másik gép forgalmának megfigyelése

Tanári előkészítés: 6 pod; minden switchen kijelölt kliens- és analyzer-port; induló config mentve. A tanár előre kipróbálja a `monitor session` parancsot.

Tanulói feladat: tanári utasítás alapján konfiguráld a SPAN-t, indíts capture-t az analyzer PC-n, a kliensről pingelj és kérj le egy helyi oldalt.

Bizonyíték: `show monitor session 1`, analyzer capture frame-ek, majd `no monitor session 1` utáni retest.

monitor session 1 source interface <KLIENS_PORT> both
monitor session 1 destination interface <ANALYZER_PORT>
show monitor session 1

Jegyzet / bizonyíték: __________________________________________________________________________________

# 6. Három routeres traceroute – TTL és ICMP Time Exceeded

Tanári előkészítés: két párhuzamos R1–R2–R3 és R4–R5–R6 lánc, routing kész, távoli Debian szerver pingelhető.

Tanulói feladat: futtass traceroute-ot, capture-ben keresd az ICMP Time Exceeded válaszokat és figyeld meg a TTL értékeket.

Bizonyíték: hoponként router IP, frame szám és ICMP típus; magyarázd el a traceroute logikáját.

traceroute 10.9.30.10
Display: icmp || udp

Jegyzet / bizonyíték: __________________________________________________________________________________

# 7. Statisztikai elemzés – ki beszél kivel?

Tanári előkészítés: `09_incident_ctf.pcap`.

Tanulói feladat: Protocol Hierarchy, Endpoints és Conversations segítségével azonosítsd a legaktívabb IP-ket és a nem szokványos TCP célportot.

Bizonyíték: képernyőkép vagy jegyzet a top 3 endpointról, legalább 2 conversationről és a protokollmegoszlásról.

Statistics → Protocol Hierarchy / Endpoints / Conversations

Jegyzet / bizonyíték: __________________________________________________________________________________

# 8. TShark – ugyanaz parancssorból

Tanári előkészítés: TShark telepítve; `09_alapforgalom.pcap` elérhető.

Tanulói feladat: listázd a DNS query-t és a HTTP requestet; exportáld a HTTP kérés fő mezőit CSV-be.

Bizonyíték: futtatott parancsok és az elkészült CSV első sorai.

tshark -r 09_alapforgalom.pcap -Y "http.request" -T fields -e frame.number -e ip.src -e http.request.uri

Jegyzet / bizonyíték: __________________________________________________________________________________

# 9. PCAP incidens – mini forensics

Tanári előkészítés: csak a `09_incident_ctf.pcap` tanulói fájl kerüljön ki; a megoldás maradjon tanárnál.

Tanulói feladat: azonosítsd a gyanús forrás IP-t, a DNS nevet, a nem szokványos portot, a lekért URI-t és a capture-ben található FLAG-et.

Bizonyíték: legalább 5 frame számmal alátámasztott megállapítás.

Javasolt kezdés: Statistics → Endpoints, majd dns, tcp, http filterek

Jegyzet / bizonyíték: __________________________________________________________________________________

# 10. Mini hálózati bizonyítékjelentés

Tanári előkészítés: jelentéssablon kiosztása; egy rövid élő capture vagy a CTF PCAP kijelölése.

Tanulói feladat: 1–2 oldalas jelentés: scope, megfigyelési pont, filterek, 3 bizonyíték, értelmezés, korlátok és következtetés.

Értékelés: reprodukálhatóság és bizonyíték fontosabb, mint a hossz.

Nincs kötelező parancs; a jelentéssablont használd.

Jegyzet / bizonyíték: __________________________________________________________________________________