09. modul

# Tanári előkészítési checklist

Pontos teendők a Wireshark-, SPAN-, TShark- és többrouteres laborok előtt

13. évfolyam • Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

# 1. Előkészítés 1–2 nappal korábban

☐ A 6 Cisco router és 6 Cisco switch bekapcsol, konzolról elérhető és a jelenlegi konfiguráció mentve van.

☐ A switchmodelleken kipróbáltad a `monitor session` / SPAN parancsokat; eltérés esetén elkészítetted a saját eszközre szabott változatot.

☐ A 16 PC-ből kijelöltél legalább 6 Kali/Wireshark elemzőállomást, 6 kliensállomást, 2 Debian szerver gépet/VM-et, 1 tanári gépet és 1 tartalékot.

☐ Wireshark és TShark minden kijelölt Kali gépen elindul.

☐ A tanulói felhasználó képes csomagot rögzíteni rootként futtatott GUI nélkül.

☐ A `labor_assets/pcap` két mintafájlja megnyitható Wiresharkban.

☐ A Debian szervereken Apache és opcionálisan dnsmasq telepítve van.

☐ A két 3-routeres lánc kábelezési és címzési terve kinyomtatva vagy kivetítve elérhető.

# 2. Teremüzemmód A – 6 párhuzamos SPAN pod

Minden podban: Router N ↔ Switch N ↔ kliens PC. Ugyanarra a switchre csatlakozik egy Kali analyzer PC a SPAN destination portra. Javasolt: router uplink = 1-es port, kliens = 2-es port, analyzer = utolsó szabad port. A tényleges portneveket a tanár `show interfaces status` alapján írja át.

| Pod | Router | Switch | Router LAN | Kliens | Analyzer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pod 1 | R1 | SW1 | 10.9.1.1 | 10.9.1.20 | 10.9.1.30 |
| Pod 2 | R2 | SW2 | 10.9.2.1 | 10.9.2.20 | 10.9.2.30 |
| Pod 3 | R3 | SW3 | 10.9.3.1 | 10.9.3.20 | 10.9.3.30 |
| Pod 4 | R4 | SW4 | 10.9.4.1 | 10.9.4.20 | 10.9.4.30 |
| Pod 5 | R5 | SW5 | 10.9.5.1 | 10.9.5.20 | 10.9.5.30 |
| Pod 6 | R6 | SW6 | 10.9.6.1 | 10.9.6.20 | 10.9.6.30 |

# 3. Teremüzemmód B – két párhuzamos, 3-routeres lánc

| Lánc | Fizikai útvonal | LAN-ok |
| --- | --- | --- |
| A | PC-A → SW1 → R1 → SW2 → R2 → R3 → SW3 → Debian-A | 10.9.10.0/24 → transit → 10.9.30.0/24 |
| B | PC-B → SW4 → R4 → SW5 → R5 → R6 → SW6 → Debian-B | 10.9.40.0/24 → transit → 10.9.60.0/24 |

SW2/SW5 a routerek közötti tranzitszegmenshez is használható, így ott külön analyzerrel SPAN segítségével a köztes forgalom is megfigyelhető. A második router–harmadik router kapcsolat lehet közvetlen Ethernet.

# 4. Debian szerver előkészítése

sudo apt update
sudo apt install -y apache2 dnsmasq
sudo mkdir -p /var/www/html/lab9
echo "LAB9_OK_READY" | sudo tee /var/www/html/status.txt
echo "SPAN capture test" | sudo tee /var/www/html/lab9/span.txt

DNS laborhoz a csomagban található `dnsmasq_lab9.conf` mintát másold `/etc/dnsmasq.d/lab9.conf` alá, majd állítsd az IP-címet a saját szerverre és indítsd újra a szolgáltatást.

# 5. Óra előtti 20 perces gyorslista

☐ Projektor: Wireshark betűméret és packet list oszlopszélesség jól látható.

☐ Egy kliensről pingelhető a saját router.

☐ A helyi Apache szerver elérhető böngészőből vagy `curl` segítségével.

☐ DNS lekérdezés működik a lab9.local névre, ha DNS labort tartasz.

☐ Egy tesztpodon a SPAN capture valóban látja a kliens forgalmát.

☐ A `09_incident_ctf.pcap` tanári gépen megoldható a mellékelt megoldó alapján.

☐ Minden Cisco eszközhöz van konzol-visszaállítási lehetőség.

# 6. Labor közbeni kontrollpontok

A diákok csak a kijelölt laborinterfészen rögzítenek.

A SPAN destination portba ne csatlakozzon termelési vagy menedzsment kapcsolat.

Minden capture fájl nevében szerepeljen a csoport/pod és a feladat száma.

A tanuló a screenshot mellett legalább egy konkrét frame számot és display filtert is rögzítsen.

# 7. Visszaállítás óra után

☐ `no monitor session 1` minden érintett switchen.

☐ A többrouteres lánc konfigurációjának visszaállítása a mentett induló állapotra.

☐ Debian ideiglenes labfájlok és dnsmasq-beállítás ellenőrzése.

☐ PCAP-ok összegyűjtése vagy törlése az adatkezelési szabály szerint.

☐ Elemző Kali VM snapshot visszaállítása, ha szükséges.