09. modul

# Tanári segédanyag

A 9. modul óravezetése, demonstrációi és módszertani javaslatai

13. évfolyam • Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

# 1. Javasolt időkeret

| Blokk | Ajánlott idő |
| --- | --- |
| Elméleti bevezetés + tanári demo | 2 tanóra |
| Alap Wireshark laborok | 2–3 tanóra |
| Cisco SPAN + élő eszközök | 2 tanóra |
| Több routeres útvonal és traceroute | 1–2 tanóra |
| TShark + PCAP incidens | 2 tanóra |
| Összefoglalás / számonkérés | 1 tanóra |

# 2. A modul tanításának kulcsa

Ne protokoll-definíciókat ismételjünk, hanem minden fogalmat egy konkrét capture-ben mutassunk meg. A tanulók már hálózati alapismeretekkel rendelkeznek; itt a „mit látok a vezetéken és hogyan bizonyítom?” gondolkodás a plusz.

# 3. Ajánlott demonstrációk

Ping indítása és azonnali `icmp` display filter.

Böngészés a helyi Apache szerverre, majd `http` és Follow TCP Stream.

DNS névfeloldás a helyi `dnsmasq` szerverrel, majd `dns.qry.name` mező.

SPAN bekapcsolása egy switchen, és annak bizonyítása, hogy az analyzer PC már látja a kliens–router forgalmat.

Traceroute három routeren át, miközben a tanulók megkeresik az ICMP Time Exceeded csomagokat.

Ugyanazon PCAP elemzése GUI-val és TSharkkal.

# 4. Mit kérdezzünk a tanulóktól?

Miből állítod, hogy ez a DNS kérés ehhez a válaszhoz tartozik?

Melyik csomag indította a TCP kapcsolatot?

Melyik oldalon történt a reset?

Milyen bizonyíték alapján mondod, hogy a kliens ezt az URI-t kérte le?

Miért nem biztos, hogy egy hiányzó csomag hálózati hibát jelent?

Milyen megfigyelési pontból készült a capture, és mit nem láthatunk emiatt?

# 5. Tipikus hibák

| Jelenség | Tünet | Tanári reakció |
| --- | --- | --- |
| Rossz interfész | Nincs vagy alig van forgalom | Capture Options → aktív Ethernet kiválasztása |
| SPAN destinationen nincs normál kapcsolat | A monitorport „furcsán” viselkedik | Normális lehet; a port elemzési célú |
| Capture filter és display filter összekeverése | Szintaktikai hiba | Külön írjuk fel a két nyelvet |
| Checksum error | Sok „bad checksum” a saját gép capture-jében | NIC offload miatt lehet; ne következtessünk azonnal hibára |
| DNS nem jelenik meg | A kliens cache-ből old fel | Cache ürítés vagy új név használata |

# 6. Értékelési javaslat

| Elem | Súly |
| --- | --- |
| Laborbizonyítékok | 40% |
| Értelmezés és következtetés | 25% |
| Mini incidens / CTF | 20% |
| Rövid teszt | 15% |

# 7. Biztonsági keret

A modulban nincs szükség külső hálózatok megfigyelésére. A tanár minden capture-t az elkülönített oktatási hálózaton készíttet, és a feladatokhoz használt szolgáltatásokat saját Debian szerveren vagy előre elkészített PCAP-ban biztosítja.

# 8. Források

Wireshark User’s Guide: https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/

TShark manual: https://www.wireshark.org/docs/man-pages/tshark.html

Cisco SPAN: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/c9000/mgmt/management-configuration-guide/span.html