07. modul

# Tanári segédanyag

Webalkalmazás-biztonság, Burp Suite és élő eszközös labor

Belső oktatói dokumentum

Tanári alapelv A modul kizárólag izolált laborban fut. A diákoknak minden órán láthatóan ki kell írni a scope-ot: 10.7.10.0/24, 10.7.20.0/24 és 10.7.30.0/24; minden más célpont tiltott.

# 1. Pedagógiai cél és előismeret

A tanulók hálózati alapjai, routing, VLAN, ACL és Linux CLI ismeretei már rendelkezésre állnak.

A modul hozzáadott értéke a webforgalom kézi elemzése, a hipotézisek ellenőrzése és a szakmai jelentés.

A tanár nem exploit-recepteket diktál, hanem vizsgálati döntéseket kér: mit látunk, mi a bizonyíték, mi a hatás, mi a javítás?

# 2. Ajánlott órakeret

| Óra | Téma | Tanári feladat | Tanulói kimenet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HTTP és webarchitektúra | MiniWebLab bemutatása, kérés-válasz rajz | Kérés elemeinek azonosítása |
| 2 | Topológia és scope | 3 router/3 switch bekötés ellenőrzése | IP- és útvonalteszt |
| 3 | Burp Proxy | Közös indítás, Open browser, scope | Elfogott kérés és válasz |
| 4 | HTTP history + Repeater | Egy paraméter közös elemzése | Előtte-utána bizonyíték |
| 5 | Hozzáférés-vezérlés | Profil és API labor felügyelete | Finding vázlat |
| 6 | Kimenetkódolás | Sérülékeny és javított oldal összevetése | Retest táblázat |
| 7 | Fejlécek és hardening | Apache headers modul aktiválása | curl/Burp összehasonlítás |
| 8 | SPAN + Wireshark | Porttükrözés beállítása | Proxy és csomag korreláció |
| 9 | Mini CTF | Flag-ek kiadása, scope felügyelete | Bizonyítékcsomag |
| 10 | Jelentés és értékelés | Findingek szakmai javítása | Rövid pentest-jelentés |

# 3. Fizikai topológia és szerepkörök

| Zóna | Eszközök | Címzés | Szerep |
| --- | --- | --- | --- |
| Kali/diák | R1, SW1, 5-6 diák PC | 10.7.10.0/24 | Burp, böngésző, curl |
| Web/DMZ | R2, SW2, Debian szerver | 10.7.20.0/24 | Apache + MiniWebLab |
| Tanári/monitor | R3, SW3, tanári PC | 10.7.30.0/24 | SSH admin, Wireshark, SPAN cél |
| R1-R2 | soros vagy Ethernet tranzit | 10.7.100.0/30 | útvonal a diák és DMZ között |
| R2-R3 | soros vagy Ethernet tranzit | 10.7.100.4/30 | tanári felügyelet és monitoring |

Ajánlott bekötés R1 LAN -> SW1 -> Kali/diák PC-k. R2 LAN -> SW2 -> Debian szerver. R3 LAN -> SW3 -> tanári/Wireshark PC. A routereket láncban kösd össze: R1-R2 és R2-R3. A labor idején ne legyen default route az internet felé.

# 4. Router- és switch-előkészítés

A pontos interfésznevek eszköztípustól függnek, ezért az alábbiak sablonok. A tanár a saját eszközöknek megfelelően módosítsa őket.

R1 minta

! R1 - Kali zóna interface g0/0 ip address 10.7.10.1 255.255.255.0 no shutdown interface g0/1 ip address 10.7.100.1 255.255.255.252 no shutdown ip route 10.7.20.0 255.255.255.0 10.7.100.2 ip route 10.7.30.0 255.255.255.0 10.7.100.2

R2 minta

! R2 - DMZ központi router interface g0/0 ip address 10.7.20.1 255.255.255.0 no shutdown interface g0/1 ip address 10.7.100.2 255.255.255.252 no shutdown interface g0/2 ip address 10.7.100.5 255.255.255.252 no shutdown ip route 10.7.10.0 255.255.255.0 10.7.100.1 ip route 10.7.30.0 255.255.255.0 10.7.100.6

R3 minta

! R3 - tanári zóna interface g0/0 ip address 10.7.30.1 255.255.255.0 no shutdown interface g0/1 ip address 10.7.100.6 255.255.255.252 no shutdown ip route 10.7.10.0 255.255.255.0 10.7.100.5 ip route 10.7.20.0 255.255.255.0 10.7.100.5

ACL-javaslat A diákzónából csak TCP/80 engedélyezett a 10.7.20.10 webkiszolgáló felé. SSH a szerverre kizárólag a 10.7.30.10 tanári gépről engedélyezett. ICMP a hibaelhárítás alatt engedélyezhető, majd szigorítható.

# 5. Debian szerver előkészítése

Adj statikus címet: 10.7.20.10/24, átjáró 10.7.20.1.

Másold a csomag labor_assets mappáját a szerverre USB-ről vagy tanári megosztásból.

Futtasd: sudo ./telepites_minilab.sh.

Ellenőrizd: systemctl status apache2; curl -I http://127.0.0.1/minilab/.

Készíts VM snapshotot vagy lemezképet „module07-clean” néven.

A labor idején a szerveren ne fusson valós adatot vagy éles hitelesítést tartalmazó szolgáltatás.

Tanári ellenőrző parancsok

ip -br addr ip route systemctl status apache2 --no-pager ss -tulpn ¦ grep -E ':80¦:443' curl -I http://127.0.0.1/minilab/

# 6. Kali és Burp előkészítése

Kali VM legyen NAT nélkül vagy csak a zárt laboradapterrel csatlakoztatva.

Ellenőrizd a Burp jelenlétét: burpsuite --version. Ha hiányzik: sudo apt install burpsuite.

Indítsd a Burpöt Temporary project és Use Burp defaults beállítással.

Proxy > Intercept > Open browser. Ne a diák saját böngészőprofilját használd.

Target scope: csak http://10.7.20.10 és szükség esetén a /minilab/ útvonal.

Kapcsold be a „Show only in-scope items” szűrést a HTTP history nézetben.

# 7. Komolyabb élő eszközös labor: SPAN és korreláció

A cél az, hogy ugyanazt a HTTP-kérést három nézetben lássák: böngésző/Burp kérésként, a Debian Apache access logjában és a SW2-ről tükrözött hálózati forgalomban.

Cisco SPAN minta

! SW2 példa - a szerver portjának tükrözése a tanári Wireshark portra monitor session 1 source interface gi0/10 both monitor session 1 destination interface gi0/24 ! gi0/10 = Debian szerver ! gi0/24 = tanári Wireshark PC (csak capture cél)

A célporton a normál hálózati kapcsolat megszűnhet; ezt a portot ne használja menedzsmentre.

Wireshark szűrő: ip.addr == 10.7.20.10 && tcp.port == 80.

Apache napló: sudo tail -f /var/log/apache2/access.log.

Korreláció: időpont, URI, kliens IP, metódus és státuszkód egyezzen.

# 8. Laborvezetési szabályok

| Helyzet | Tanári reakció |
| --- | --- |
| Diák más IP-t ír be | Azonnali leállítás, scope újraolvasása, forgalom ellenőrzése |
| Burp böngésző „nem tölt” | Intercept ON miatt áll; Forward vagy Intercept OFF |
| Minden kérés megjelenik | Scope és HTTP history szűrő hibás |
| Apache 403/404 | Útvonal, fájljog és DocumentRoot ellenőrzése |
| Routeren nincs útvonal | show ip route, ping hoponként, ACL számláló |
| CTF flag kiszivárog | Flag-ek cseréje a labor_assets fájlokban, újraindítás |

# 9. Értékelési rubrika

| Terület | 0 pont | 1 pont | 2 pont | 3 pont |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scope és biztonság | megsérti | segítséggel betartja | önállóan betartja | másokat is ellenőriz |
| Technikai bizonyíték | nincs | hiányos | kérés-válasz teljes | több forrásból korrelált |
| Elemzés | találgatás | részben helyes | hatás és ok helyes | prioritás és korlát is pontos |
| Javítás és retest | nincs | általános | konkrét és ellenőrzött | biztonságos alternatívát is indokol |
| Jelentés | nem követhető | részben rendezett | szakmai és reprodukálható | vezetői összefoglalóval teljes |

# 10. Források

OWASP Top 10:2025 - https://owasp.org/Top10/2025/

PortSwigger Burp Suite Getting Started - https://portswigger.net/burp/documentation/desktop/getting-started

Kali Linux Burp Suite package - https://www.kali.org/tools/burpsuite/

DVWA official repository (opcionális kiegészítő célgép) - https://github.com/digininja/DVWA

# 11. Óraindító kérdések

Melyik adatot tudja a felhasználó módosítani a böngészőből?

Mitől lesz egy megfigyelés valódi biztonsági megállapítás?

Hol kell történnie a jogosultsági döntésnek: kliensen vagy szerveren?

Hogyan bizonyítanád ugyanazt az eseményt Burpben, Wiresharkban és Apache logban?

# 12. Differenciálás

| Tanulói szint | Kiegészítő feladat |
| --- | --- |
| Támogatást igényel | Előre kijelölt HTTP-kérés elemeinek megnevezése és fejléc-összehasonlítás. |
| Átlagos | IDOR finding teljes dokumentálása, javítás és retest terv. |
| Haladó | SPAN-korreláció, ACL-számlálók és pozitív kontrollok dokumentálása. |

# 13. Tipikus félreértések

| Félreértés | Tanári korrekció |
| --- | --- |
| „A robots.txt titkosít.” | Csak keresőrobotnak ad iránymutatást; hozzáférést nem korlátoz. |
| „Ha átírható a paraméter, már sérülékeny.” | Hatást és jogosulatlan eredményt kell bizonyítani. |
| „A CSP mindent megold.” | Védelmi réteg; az üzleti logikát és jogosultságot nem javítja. |
| „Burp támadást indít magától.” | A Community kézi eszköz; a vizsgáló dönt minden kérésről. |