08. modul

# Mini CTF – Hitelesítési nyomok

45–60 perc • csoportos, zárt labor

13. évfolyam • Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

Szabály Csak a kiadott hashfájl, konfigurációrészlet és saját pod használható. Automatikus online jelszópróba tilos.

# Küldetés

Egy oktatási fiók és egy hálózati eszköz menedzsmentje gyenge beállításokat tartalmaz. A csapat feladata a bizonyítékok összegyűjtése, a gyenge demo jelszavak azonosítása, a Cisco menedzsmentút javítása és egy rövid incidensösszefoglaló elkészítése.

| Flag | Feladat | Pont |
| --- | --- | --- |
| FLAG-1 | Azonosítsd a hash formátumát és találd meg az első demo jelszót. | 2 |
| FLAG-2 | Találj meg legalább 4 visszaállítható demo jelszót. | 3 |
| FLAG-3 | Bizonyítsd, miért kockázatos a Telnet. | 3 |
| FLAG-4 | Állítsd be az SSHv2-t és tiltsd a Telnetet. | 3 |
| FLAG-5 | Korlátozd a VTY-t az admin PC-re. | 3 |
| FLAG-6 | Aktiváld a login block/delay védelmet és dokumentáld. | 3 |
| FLAG-7 | Adj át egy teljes findinget és retestet. | 3 |

# Leadandó bizonyíték

John/Johnny eredmény a demo hash-ekről.

Wireshark-megfigyelés Telnet és SSH esetén.

`show ip ssh`, `show login`, `show access-lists` és VTY-konfiguráció.

Egy 1 oldalas vezetői összefoglaló és legalább két technikai finding.

# Tanári előkészítés

Csak a tanulói hash- és incident fájlokat add ki; a megoldásfájlokat tartsd külön.

A hat pod közül 2-ben hiányozzon az ACL, 2-ben legyen túl hosszú timeout, 2-ben legyen Telnet is engedélyezve.

Készíts konzolmentést és időzített ellenőrző pontokat.

A pontozásnál a bizonyíték és a retest többet érjen, mint a gyorsaság.

# Tanári megoldási vázlat

| Flag | Elvárt megoldás |
| --- | --- |
| 1–2 | Raw-SHA256 + John/Johnny szólista; legalább 4 találat. |
| 3 | Telnet 23/TCP, alkalmazási adat védtelen; SSH 22/TCP, titkosított payload. |
| 4 | `transport input ssh`, RSA, SSHv2, helyi secret. |
| 5 | VTY access-class csak 10.8.N.20 címet enged. |
| 6 | `login block-for 60 attempts 3 within 60`, `login delay 2`, show login. |
| 7 | Bizonyíték–hatás–javítás–retest szerkezet. |